Приложение 1

к концессионному соглашению

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ

Объекта соглашения

- По Черниговскому сельскому поселению

Котельная №2

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоудостоверяющие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №2 (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 427,7 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Ленинская, д.50 | Год постройки – 1975 Материал – кирпич, монолитный Назначение: нежилое 1-этажное | шт. | 1 | 1984 | 210 | 21107368,00 | 21107368,00 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 21107368,00 | 21107368,00 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность 7,2 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 2,177 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпиточная емкость |  | шт. | 1 | 1989 | 300 | 9287,00 | 9287,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Адм/Дымосос ДН-10 левого вращения |  | шт. | 1 | 2017 | 66 | 120581,97 | 120581,97 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Б/В Дымосос ДН-10 с эл.дв. 11/1000, исп.1 (правый) |  | шт. | 1 | 2013 | 156 | 94030,00 | 37301,28 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Вентилятор ВЦ-14-46 №2,5,4,0/3000 прав. | Срок службы -3лет | шт. | 1 | 2011 | 126 | 10940,00 | 10296,80 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Дробилка ДО-1 |  | шт. | 1 | 1992 | 156 | 45150,00 | 45150,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 6. | Дымосос ДН-10 11,0/1000 пр |  | шт. | 1 | 2008 | 126 | 81355,93 | 71942,52 | Находятся в рабочем состоянии |
| 7. | Дымосос ДН-10/1000 |  | шт. | 1 | 1994 | 156 | 12384,00 | 12384,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 8. | Компрессор |  | шт. | 1 | 2008 | 126 | 16770,00 | 16770,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 9. | Котел «Братск-М» | Срок службы 10 лет | шт. | 1 | 1989 | 210 | 113519,00 | 113519,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1989 | 210 | 113519,00 | 113519,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 11. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1989 | 210 | 113519,00 | 113519,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 12. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1989 | 210 | 113519,00 | 113519,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 13. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1992 | 210 | 113519,00 | 113519,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 14. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1992 | 210 | 113519,00 | 113519,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 15. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 2003 | 126 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 16. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 2003 | 126 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 17. | Насос Д-320-50А |  | шт. | 1 | 1989 | 240 | 11481,00 | 11481,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 18. | Насос Д-320-50А |  | шт. | 1 | 1989 | 240 | 11481,00 | 11481,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 19. | Сварочный транформатор | Срок службы 5лет | шт. | 1 | 1989 | 324 | 2550,00 | 2550,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 20. | Транспортер для загрузки угля (лента конвейерная) |  | шт. | 1 | 1989 | 120 | 17552,00 | 17552,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 21. | Транспортер золоудаления |  | шт. | 1 | 1989 | 120 | 41280,00 | 41280,00 | Находятся в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 21 |  |  | 1404054,90 | 1213687,60 |  |

Основные технические характеристики

| Характеристика | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов, количество | «Братск-М» | 8 |
| Год ввода в эксплуатацию котлов | 1989, 1992,2003 |  |
| Срок полезного использования, мес. | 210 |  |
| Производительность котлов установленная | 7,2Гкал/час |  |
|  | Итого: | 2,24 Гкал/час |
| КПД котлов | 62 % |  |
| Износ котлов | Братск-М – 100 %, Братск-М – 100 %, Братск-М – 100 %, Братск-М – 100 %, Братск-М – 100 %, Братск-М – 100 %, Братск-М – 100 %, Братск-М – 95 %, |  |
| Основной вид топлива | Уголь |  |
| Удельный расход топлива на производство1 Гкал | 237,23 кгут/Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии (2016 год) | 6,060 тыс. Гкал |  |
| Подано тепловой энергии в сеть | 5,842 тыс. Гкал |  |
| Потери тепловой энергии | 0,852 тыс. Гкал |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал | 0,848 м3/Гкал |  |
| Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал | 56,4кВтч/Гкал |  |

Котельная №3

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №3 (лит. А), ), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 174,8 кв. мпо адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Советская, д.69-а | Площадь 174,8 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1992 | 174,8 | 7543500,00 | 7543500,00 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г. |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 |  |  | 7543500,00 | 7543500,00 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность 3,6 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,875 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпиточная емкость |  | шт. | 1 | 1992 | 300 | 9288,00 | 9288,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Адм/Насос КМ 100-80-160 с эл.дв.15/3000 |  | шт. | 1 | 2015 | 120 | 46860,50 | 31662,50 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Вентилятор ВЦП |  | шт. | 1 | 1993 | 300 | 26015,00 | 26015,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Вентилятор ВЦ |  | шт. | 1 | 1993 | 300 | 26015,00 | 26015,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Дробилка ДО-1 |  | шт. | 1 | 1992 | 240 | 45150,00 | 45150,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 6. | Компрессор |  | шт. | 1 | 1992 |  | 17212,00 | 17212,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 7. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1992 | 360 | 122549,00 | 122549,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 8. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1992 | 360 | 122549,00 | 122549,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 9. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1989 | 360 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1989 | 360 | 122549,00 | 122549,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 11. | Насос К-50-80 |  | шт. | 1 | 1989 | 36 | 4386,00 | 4386,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 12. | Насос КМ-90/35 |  | шт. | 1 | 2008 | 36 | 5160,00 | 5160,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 13. | Траспортер золоудаления |  | шт. | 1 | 1992 | 36 | 41280,00 | 41280,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 14. | Траспортер углеподачи |  | шт. | 1 | 1989 | 36 | 24510,00 | 24510,00 | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 14 |  |  | 736072,50 | 720874,50 |  |

Основные технические характеристики

| Характеристика | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов, количество | «Братск-М» | 4 |
| Год ввода в эксплуатацию котлов | 1989,1992 |  |
| Срок полезного использования, мес. | 360 |  |
| Производительность котлов | - 0,9 Гкал/час |  |
|  | Итого: | 3,6 Гкал/час |
| КПД котлов | Братск-М – 70%, Братск-М – 70%, Братск-М - 70 %, Братск-М-70% |  |
| Износ котлов | Братск-М – 75 % ,Братск-М – 75 %, Братск-М – 75 %, Братск-М – 75 % |  |
| Основной вид топлива | Уголь |  |
| Удельный расход топлива на производство1 Гкал | 267,34 кгут/Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии (2016 год) | 1,955 тыс. Гкал |  |
| Подано тепловой энергии в сеть | 1,866 тыс. Гкал |  |
| Потери тепловой энергии | 0,191 тыс. Гкал |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал | 0,693 м3/Гкал |  |
| Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал | 72,8кВтч/Гкал |  |

Котельная №4

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоудостоверяющие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №4 (лит. А), ), назначение: нежилое,2-этажное, общей площадью 364,4 кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Юных Пионеров, д.9-в | Площадь 364,4 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1976 | 174,8 | 15911260,00 | 15911260,00 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 |  |  | 15911260,00 | 15911260,00 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - дизельное топливо. Установленная мощность- 7,3 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 3,135 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпиточная емкость |  | шт. | 1 | 1998 | 300 | 11058,00 | 11058,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Б/В Дымосос | ДН-10 с эл.дв.11/1000, исп.1 (лев) | шт. | 1 | 2013 | 120 | 94030,00 | 37301,28 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Дробилка угля | ДО-1 | шт. | 1 | 1992 | 300 | 45150,00 | 45150,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Дымосос | ДН-9 левый | шт. | 1 | 2010 | 300 | 76370,00 | 76370,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Дымосос | ДН-9 левый 15/1500 | шт. | 1 | 2010 | 240 | 68000,00 | 68000,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 6. | Котел «Братск-М» с блоком КВм-1,25 в легкой обм. | модернизация | шт. | 1 | 1992 |  | 446867,75 | 394976,75 | Находятся в рабочем состоянии |
| 7. | Котел «Братск-М» с блоком КВм-1,25 в легкой обм. | модернизация | шт. | 1 | 1992 | 240 | 897119,00 | 460399,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 8. | Котел «Братск-М» с блоком КВм-1,25 -95 Мвт. | модернизация | шт. | 1 | 1992 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 9. | Котел «Братск-М» с блоком КВм-1,25 -95 Мвт. | модернизация | шт. | 1 | 1989 | 240 | 460399,00 | 460399,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10. | Котел «Братск-М» с блоком КВм-1,25 -95 Мвт. | модернизация | шт. | 1 | 1992 | 240 | 460399,00 | 460399,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 11. | Котел «Братск-М» с блоком КВм-1,25 -95 Мвт. | модернизация | шт. | 1 | 1992 | 240 | 460399,00 | 460399,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 12. | Котел КВМ 1,25-95 с топкой ТШПм 1,45 |  | шт. | 1 | 2013 | 240 | 639830,51,00 | 269680,86 | Находятся в рабочем состоянии |
| 13. | Траспортер золоудаления |  | шт. | 1 | 1992 | 240 | 41280,00 | 41280,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 14. | Траспортер подачи угля |  | шт. | 1 | 1992 | 240 | 24510,00 | 24510,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 15. | Циклон |  | шт. | 1 | 1994 | 126 | 1548,00 | 1548,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 16. | Циклон |  | шт. | 1 | 1994 | 126 | 1548,00 | 1548,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 17. | Циклон ЦН11*800 1(без бункера и улитки) |  | шт. | 1 | 2009 | 126 | 44567,80 | 11852,16 | Находится в рабочем состоянии |
| 18. | Циклон ЦН11*800 1(без бункера и улитки) |  | шт. | 1 | 2009 | 126 | 44567,80 | 11852,16 | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 18 |  |  | 736072,50 | 720874,50 |  |

Основные технические характеристики

| Характеристика | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов, количество | «Братск-М» с блоком КВм-1,25 в легкой обм. | 2 |
|  | «Братск-М» с блоком КВм-1,25 -95 Мвт. | 4 |
|  | Котел КВМ 1,25-95 с топкой ТШПм 1,45 | 1 |
| Год ввода в эксплуатацию котлов | 1989,1992, 2013 |  |
| Срок полезного использования, мес. | 240 |  |
| Производительность котлов | 1,08 Гкал/час |  |
|  | Итого: | 7,3 Гкал/час |
| КПД котлов | Братск-М – 65%, Братск-М – 65% Братск-М- 65% Братск-М -65%, Братск-М -65%, Братск-М-65%, КВМ 1,25-95 - 65% |  |
| Износ котлов | Братск-М – 75%, Братск-М – 80% Братск-М- 85% Братск-М -85%, Братск-М -85%, Братск-М-75%, КВМ 1,25-95 - 75% |  |
| Удельный расход топлива на производство1 Гкал | 233,7 кгут/Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии (2016 год) | 8,373 тыс. Гкал |  |
| Подано тепловой энергии в сеть | 8,098 тыс. Гкал |  |
| Потери тепловой энергии | 1,068 тыс. Гкал |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал | 0,73 м3/Гкал |  |
| Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал | 32,41 кВтч/Гкал |  |

Котельная №5

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоудостоверяющие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №5 (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 447,2 кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Юных Пионеров, д.37 | Площадь 447,2 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1959 | 300 | 21184339,00 | 20220445,20 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 21184339,00 | 20220445,20 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность 5,4  Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 2,557 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Емкость |  | шт. | 1 | 1998 | 300 | 11058,00 | 11058,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Адм/Компрессор С415 МУ ХЛ-4,2 |  | шт. | 1 | 2016 |  | 150000,00 | 150000,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Дробилка ДО-1 |  | шт. | 1 | 1996 | 120 | 36024,00 | 36024,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Дымосос ДН-10/1000 |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 7762,00 | 7762,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Дымосос ДН-10/1000 |  | шт. | 1 | 1994 |  | 7761,00 | 7761,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 559269,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 11. | Насос К-100/32 | с кот.№7 | шт. | 1 | 1994 | 45 | 6450,00 | 6450,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 12. | Насос К-160/30 |  | шт. | 1 | 1997 | 45 | 5831,00 | 5831,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 13. | Насос К-290/30 с эл.двигателем 37/1500 |  | шт. | 1 | 2011 | 45 | 94500,00 | 94500,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 14. | Сварочный трансформатор |  | шт. | 1 | 1993 |  | 3870,00 | 3870,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 15. | Трансформатор золоудаления |  | шт. | 1 | 1993 | 156 | 41287,00 | 41287,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 16. | Трансформатор подачи угля |  | шт. | 1 | 1993 | 15566 | 24510,00 | 24510,00 | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 16 |  |  | 1561067,00 | 1124356,00 |  |

Основные технические характеристики

| Характеристика | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов, количество | «Братск-М» | 6 |
| Год ввода в эксплуатацию котлов | 1993 |  |
| Срок полезного использования, мес. | 240 |  |
| Производительность котлов |  |  |
|  | Братск М | 0,9 Гкал/час |
|  | Итого: | 5,4 Гкал/час |
| КПД котлов |  |  |
|  | Братск М | 62 % |
| Износ котлов | Братск М – 75 %, Братск М – 75 %, Братск М – 65 %, Братск М – 65 %, Братск М – 65 %, Братск М – 65 %, |  |
| Основной вид топлива | Уголь |  |
| Удельный расход топлива на производство1 Гкал | 255,8 кгут/Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии (2016 год) | 6,746 тыс. Гкал |  |
| Подано тепловой энергии в сеть | 6,488 тыс. Гкал |  |
| Потери тепловой энергии | 1,241 тыс. Гкал |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал | 0,8911 м3/Гкал |  |
| Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал | 33,38кВтч/Гкал |  |

Котельная №6

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоудостоверяющие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №6 (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 434,1 кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Ленинская, д.93 | Площадь 434,1 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1996 | 705 | 19623057,00 | 19623057,00 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 19623057,00 | 19623057,00 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо уголь. Установленная мощность 7,2 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 2,167 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Емкость для воды |  | шт. | 1 | 1993 | 300 | 9288,00 | 9288,00 | Находится в рабочем |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | состоянии |
| 2. | Б/В Дымосос ДН-10 с эл.дв. 11/1000, исп.1 (лев.) |  | шт. | 1 | 2016 |  | 150000,00 | 150000,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Б/В Компрессор К-2 |  | шт. | 1 | 2013 | 120 | 74460,00 | 74460,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Дробилка ДО-1 |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 39990,00 | 39990,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Дымосос ДН-9 (15-1500) правый |  | шт. | 1 | 2009 |  | 73114,41 | 73114,41 | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | Дымосос ДН-9 (15-1500) правый |  | шт. | 1 | 2010 |  | 68000,00 | 68000,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 50786,00 | 50786,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 11. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 12. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 13. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 14. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1993 | 240 | 122549,00 | 122549,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 15. | Насос К-100-80-160 |  | шт. | 1 | 1993 | 45 | 9038,00 | 9038,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 16. | Насос К290/30 с эл.дв.37/1500 |  | шт. | 1 | 2010 | 45 | 81779,66 | 81779,66 | Находится в рабочем состоянии |
| 17. | Сварочный трансформатор |  | шт. | 1 | 1996 |  | 45699,00 | 45690,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 18. | Транспортер золоудаления |  | шт. | 1 | 1993 |  | 41287,00 | 41287,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 19. | Транспортер подачи угля |  | шт. | 1 | 1993 |  | 24510,00 | 24510,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 20. | Циклон ЦН11*1200 1У (без бункера) |  | шт. | 1 | 2009 | 96 | 68686,45 | 18265,92 | Находится в рабочем состоянии |
| 21. | Циклон ЦН11*1200 1У (без бункера) |  | шт. | 1 | 2009 | 96 | 68686,45 | 18265,92 | Находится в рабочем состоянии |
| 22. | Циклон ЦН11*1200 1У (без бункера) |  | шт. | 1 | 2009 | 96 | 68686,45 | 18265,92 | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 22 |  |  | 1675247,42 | 1464982,10 |  |

Основные технические характеристики

| Характеристика | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов, количество | «Братск-М» | 8 |
| Год ввода в эксплуатацию котлов | 1993 |  |
| Срок полезного использования, мес. | 240 |  |
| Производительность котлов | 0,9 Гкал/час |  |
|  | Итого: | 7,2 Гкал/час |
| КПД котлов | 62% |  |
| Износ котлов | «Братск-М»– 55 %, «Братск-М»– 55 %«Братск-М»– 55 %«Братск-М»– 55 %«Братск-М»– 55 %«Братск-М»– 55 %«Братск-М»– 55 %«Братск-М»– 55 % |  |
| Удельный расход топлива на производство1 Гкал | 242,6 кгут/Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии (2016 год) | 5,457 тыс. Гкал |  |
| Подано тепловой энергии в сеть | 5,227 тыс. Гкал |  |
| Потери тепловой энергии | 0,804 тыс. Гкал |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал | 0,8 м3/Гкал |  |
| Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал | 54,16кВтч/Гкал |  |

Котельная №7

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоудостоверяющие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №7 (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 143,7 кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Лазо, д.22- | Площадь 143,7 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1983 | 705 | 10178542,00 | 10178542,00 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 10178542,00 | 10178542,00 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь.

Установленная мощность- 2,8 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 1,287 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Адм/насос КМ 100-65-200 |  | шт. | 1 | 2016 |  | 80000,00 | 80000,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Вентилятор |  | шт. | 1 | 1991 |  | 11866,00 | 11866,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Вентилятор |  | шт. | 1 | 1994 | 120 | 1546,00 | 1546,00,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Котел стальной КВСТ |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 45150,00 | 45150,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Котел стальной КВСТ |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 45150,00 | 45150,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | Котел стальной КВСТ |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 45150,00 | 45150,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7. | Котел стальной КВСТ |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 45150,00 | 45150,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8. | Котел стальной КВСТ |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 45150,00 | 45150,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9. | Котел стальной КВСТ | с кот.№9 | шт. | 1 | 1996 | 240 | 45570,00 | 45570,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10. | Насос КМ-90/35 |  | шт. | 1 | 1994 |  | 6450,00 | 6450,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 11. | Циклон ЦН11*800 1 (без бункера и улитки) |  | шт. | 1 | 2009 |  | 44567,80 | 12592,92 | Находится в рабочем состоянии |
| 12. | Циклон ЦН11*800 1 (без бункера и улитки) |  | шт. | 1 | 2009 |  | 44567,80 | 12592,92 | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 12 |  |  | 457317,60 | 393367,84 |  |

Основные технические характеристики

| Характеристика | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов, количество | КВСТ | 7 |
| Год ввода в эксплуатацию котлов | 1994 |  |
| Срок полезного использования, мес. | 240 |  |
| Производительность котлов |  |  |
|  | Трубосварные | 0,4 Гкал/час |
|  | Итого: | 2,8 Гкал/час |
| КПД котлов | Трубосварные | 62 % |
| Износ котлов | КВСТ – 85 %, КВСТ – 85 %, КВСТ – 85 %, КВСТ – 85 %, КВСТ – 85 %, КВСТ – 85 %, КВСТ – 85 %, |  |
| Удельный расход топлива на производство 1 Гкал | 263,7 кгут/Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии (2016 год) | 3,623 тыс. Гкал |  |
| Подано тепловой энергии в сеть | 3,487 тыс. Гкал |  |
| Потери тепловой энергии | 0,627 тыс. Гкал |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал | 0,79 м3/Гкал |  |
| Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал | 24,97кВтч/Гкал |  |

Котельная №8

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоудостоверяющие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №8 (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 201,5 кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Партизанская, д.108 -в | Площадь 434,1 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1987 | 705 | 577761,59 | 515766,63 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 230073,07 | 162235,20 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность-3,6 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,589 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Емкость для влды |  | шт. | 1 | 1990 |  | 6614,00 | 6614,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Адм/насос КМ 80-50-200 |  | шт. | 1 | 2016 |  | 60000,00 | 60000,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Б/В Насос К100-80-160 с эл.дв.15/1500. исп.1 (лев.) |  | шт. | 1 | 2012 | 120 | 40200,00 | 40200,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Б/В Дымосос ДН-8 с эл.дв..15/1500.исп.1 (лев.) |  | шт. | 1 | 2012 | 240 | 78700,00 | 39675,01 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Вентилятор ВЦ-14-46 | с кот.№9 | шт. | 1 | 1996 | 240 | 1806,00 | 1806,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | Дробилка |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 47986,00 | 47986,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7. | Компрессор |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 16860,00 | 16860,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 125802,00 | 125802,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 125802,00 | 125802,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 125802,00 | 125802,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 11. | Котел «Братск-М» |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 125802,00 | 125802,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 12. | Насос К-80-50 |  | шт. | 1 | 1994 |  | 5188,00 | 5188,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 13. | Сварочный трансформатор | с кот.№4 | шт. | 1 | 1994 |  | 3877,00 | 3877,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 14. | Транспортер золоудаления |  | шт. | 1 | 1994 |  | 41502,00 | 41502,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 15. | Транспортер погрузки угля №2 |  | шт. | 1 | 1994 |  | 24646,00 | 24646,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 16. | Транспортер углеподачи №1 |  | шт. | 1 | 1994 |  | 24642,00 | 24642,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 17. | Циклон |  | шт. | 1 | 1994 |  | 1556,00 | 1556,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 18. | Циклон |  | шт. | 1 | 1994 |  | 1556,00 | 1556,00 | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 18 |  |  | 858341,00 | 819316,01 |  |

Основные технические характеристики

| Характеристика | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов, количество | «Братск-М» | 4 |
| Год ввода в эксплуатацию котлов | 1994 |  |
| Срок полезного использования, мес. | 240 |  |
| Производительность котлов |  |  |
|  | Братск М | 0,9 Гкал/час |
|  | Итого: | 3,6 Гкал/час |
| КПД котлов |  |  |
|  | Братск М | 62 % |
| Износ котлов | «Братск-М» – 75%, «Братск-М» – 75%, «Братск-М» – 75%, «Братск-М» – 75%, |  |
| Удельный расход топлива на производство 1 Гкал | 279,0 кгут/Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии (2016 год) | 1,699 тыс. Гкал |  |
| Подано тепловой энергии в сеть | 1,628 тыс. Гкал |  |
| Потери тепловой энергии | 0,397 тыс. Гкал |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал | 0,719 м3/Гкал |  |
| Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал | 71,93 кВтч/Гкал |  |

Котельная №10

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоудостоверяющие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №10 (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 72,7 кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Крупозавод, д.3 | Площадь 72,7 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1927 | 705 | 5407514,00 | 5407514,00 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 5407514,00 | 5407514,00 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность- 0,68 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,313 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-0°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Емкость для топлива | с кот.№1 | шт. | 1 | 1990 |  | 9030,00,00 | 9030,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Вентилятор |  | шт. | 1 | 1986 |  | 1419,00 | 60000,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Котел стальной КВСТ «Универсал» |  | шт. | 1 | 1986 | 120 | 64500,00 | 64500,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Котел стальной КВСТ «Универсал» |  | шт. | 1 | 1986 | 120 | 64500,00 | 64500,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Насос К-45/30 |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 5160,00 | 5160,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | Насос К-90/20 |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 5160,00 | 5160,00 | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 6 |  |  | 149769,00 | 149769,00 |  |

Основные технические характеристики

| Характеристика | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов, количество | КВСТ трубосварной | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию котлов | 1986 |  |
| Срок полезного использования, мес. | 120 |  |
| Производительность котлов КПД котлов | Трубосварной | 0,34 Гкал/час |
|  | Итого: | 0,68 Гкал/час |
|  | Трубосварной | 62% |
| Износ котлов | КВСТ трубосварной -75%, КВСТ трубосварной -75% |  |
| Основной вид топлива | Уголь |  |
| Удельный расход топлива на производство1 Гкал | 259,7 кгут/Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии (2016 год) | 1,003 тыс. Гкал |  |
| Подано тепловой энергии в сеть | 0,853 тыс. Гкал |  |
| Потери тепловой энергии | 0,115 Гкал |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал | 0,61 м3/Гкал |  |
| Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал | 26,2 кВтч/Гкал |  |
| Присоединенная максимальная тепловая нагрузка | 0,313 Гкал/час |  |
| Температурный график отпуска тепловой энергии | 75-50º |  |

Котельная №11

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоудостоверяющие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №11 (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 308,0 кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Буденного, д.69 -а | Площадь 308,0 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1975 | 705 | 7185938,00 | 7185938,00 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 6246128,18 | 6193194,70 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность -1,08 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,352 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Емкость для воды | с кот.№1 | шт. | 1 | 1976 |  | 2580,00 | 2580,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Вентилятор дутьевой |  | шт. | 1 | 1986 |  | 1419,00 | 1419,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Котел стальной КВСТ «Универсал» |  | шт. | 1 | 1976 | 120 | 45150,00 | 45150,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Котел стальной КВСТ «Универсал» |  | шт. | 1 | 1976 | 120 | 45150,00 | 45150,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Котел стальной КВСТ «Универсал» |  | шт. | 1 | 1976 | 120 | 45150,00 | 45150,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | Насос К-45/30 |  | шт. | 1 | 1994 | 240 | 5160,00 | 5160,00 | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 6 |  |  | 143319,00 | 143319,00 |  |

Основные технические характеристики

| Характеристика | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов, количество | КВСТ трубосварные | 3 |
| Год ввода в эксплуатацию котлов | 1976 |  |
| Срок полезного использования, мес. | 120 |  |
| Производительность котлов | 0,34 Гкал/час; |  |
|  | Итого: | 1,08 Гкал/час |
| КПД котлов | 62 % |  |
| Износ котлов | КВСТ трубосварные – 65%, КВСТ трубосварные – 65%, КВСТ трубосварные – 65% |  |
| Удельный расход топлива на производство1 Гкал | 252,7 кгут/Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии (2016 год) | 0,952 тыс. Гкал |  |
| Подано тепловой энергии в сеть | 0,919 тыс. Гкал |  |
| Потери тепловой энергии | 0,13 тыс. Гкал |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал | 0,667 м3/Гкал |  |
| Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал | 50,8 кВтч/Гкал |  |

Котельная №12

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоудостоверяющие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №12 (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 150,1 кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Заводская, 31 | Площадь 150,1 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1985 | 705 | 7526803,00 | 7526803,00 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 7526803,00 | 7526803,00 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность -1,2 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,201Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпиточная емкость |  | шт. | 1 | 2002 |  | 14190,00 | 14190,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Котел стальной КВСТ «Универсал» |  | шт. | 1 | 2002 | 120 | 90299,00 | 90299,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Котел стальной КВСТ «Универсал» |  | шт. | 1 | 1990 | 120 | 38700,00 | 38700,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Котел стальной КВСТ «Универсал» |  | шт. | 1 | 1990 | 120 | 38700,00 | 38700,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Сетевой насос 50/150-4/2 |  | шт. | 1 | 2009 | 240 | 5160,00 | 5160,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | Сетевой насос 50/150-4/2 |  | шт. | 1 | 2009 | 240 | 5160,00 | 5160,00 | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 6 |  |  | 273993,54 | 273993,54 |  |

Основные технические характеристики

| Характеристика | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Марка котлов, количество | КВСТ трубосварные | 3 |
| Год ввода в эксплуатацию котлов | 1990, 2002 |  |
| Срок полезного использования, мес. | 240 |  |
| Производительность котлов | 0,4 Гкал/час |  |
|  | Итого: | 1,2 Гкал/час |
| КПД котлов | - 62 % |  |
| Износ котлов | КВСТ трубосварные – 60%, КВСТ трубосварные – 60%, КВСТ трубосварные – 60% |  |
| Удельный расход топлива на производство1 Гкал | 299,7 кгут/Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии (2016 год) | 0,714тыс. Гкал |  |
| Подано тепловой энергии в сеть | 0,682тыс. Гкал |  |
| Потери тепловой энергии | 0,173 тыс. Гкал |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал | 0,653м3/Гкал |  |
| Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал | 31,35 кВтч/Гкал |  |

Котельная №17

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход(руб.) | Правоудостоверяющие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная №17 (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 150,1 кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Пушкинская, д.99-б | Площадь 150,1 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2002 | 705 | 17269068,00 | 17269068,00 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 17269068,00 | 17269068,00 |  |

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность-3,6 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 1,2 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С.

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпиточная емкость |  | шт. | 1 | 2002 |  | 14190,00 | 14190,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Вентилятор ВЦ-14-46 №2,5,4,0/3000 лев. |  | шт. | 1 | 2011 |  | 10940,00 | 10940,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Дробилка ДО-1 |  | шт. | 1 | 2002 | 120 | 45156,00 | 45156,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Дымосос ДН-1000 |  | шт. | 1 | 2002 | 120 | 32250,00 | 32250,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Дымосос ДН-1000 |  | шт. | 1 | 2002 | 120 | 32250,00 | 32250,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | Котел «Братск» |  | шт. | 1 | 2002 | 240 | 563139,00 | 563139,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7. | Котел «Братск» |  | шт. | 1 | 2002 | 240 | 126419,00 | 126419,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8. | Котел «Братск» |  | шт. | 1 | 2002 | 240 | 126419,00 | 126419,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9. | Котел «Братск» |  | шт. | 1 | 2002 | 240 | 126419,00 | 126419,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10. | Насос К-100-80-160 |  | шт. | 1 | 2002 |  | 16125,00 | 16125,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 11. | Насос К-100-80-160 |  | шт. | 1 | 2002 |  | 16125,00 | 16125,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 12. | Насос К20/30 |  | шт. | 1 | 2002 |  | 5160,00 | 5160,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 13. | Насос К20/30 |  | шт. | 1 | 2002 |  | 5160,00 | 5160,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 14. | Транспортер загрузки угля |  | шт. | 1 | 2002 |  | 27090,00 | 27090,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 15. | Транспортер золоудаления |  | шт. | 1 | 2002 |  | 45150,00 | 45150,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 16. | Циклон батарейный |  | шт. | 1 | 2002 |  | 1677,00 | 1677,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 17. | Циклон батарейный |  | шт. | 1 | 2002 |  | 1705,00 | 1705,00 | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  | 17 |  |  | 1196180,00 | 758816,80 |  |

Основные технические характеристики

|  | Характеристика |  | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котлов, количество |  | «Братск» | 4 |  |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию котлов |  | 2002 |  |  |  |
|  | Срок полезного использования, мес. |  | 240 |  |  |  |
|  | Производительность котлов |  | 0,9Гкал/час |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3,6 Гкал/час |  |  |
|  | КПД котлов |  | 62% |  |  |  |
|  | Износ котлов |  | «Братск»– 75%, «Братск»– 75%, «Братск»– 75%, «Братск»– 75%, |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на производство1 Гкал |  | 243,75 кгут/Гкал |  |  |  |
|  | Выработано тепловой энергии (2016 год) |  | 2,914 тыс. Гкал |  |  |  |
|  | Подано тепловой энергии в сеть |  | 2,787тыс. Гкал |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии |  | 0,130 тыс. Гкал |  |  |  |
|  | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал |  | 0,641 м3/Гкал |  |  |  |
|  | Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал |  | 53,8 кВтч/Гкал |  |  |  |
| Котельная №23 № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезно го использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Здание – котельная №23 (лит. А), ), назначение: нежилое,1-этажное, общей площадью 165,1 кв. м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Партизанская, д.195-б; Площадь 165,1 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое; шт.; 1; 1985; 705; 8232995,00; 8232995,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.10.2017 г. ИТОГО:; 8232995,00; 8232995,00. Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность- 0,8 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,507 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 75-50°С. Основное оборудование котельной № п/п; Наименование имущества; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезно го использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход (руб.); Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Подпиточная емкость 6м3; с кот.№10; шт.; 1; 1986; 3870,00; 3870,00; Находится в рабочем состоянии. 2.; Подпиточный насос 25/4; шт.; 1; 2009; 14026,36; 14026,36; Находится в рабочем состоянии. 3.; Труба дымовая; шт.; 1; 2009; 120; 41147,47; 11011,33; Находится в рабочем состоянии. 4.; Адм/насос КМ 80-50-200; шт.; 1; 2016; 120; 60000,00; 60000,00; Находится в рабочем состоянии. 5.; Аккумурирущая емкость 60 м3; шт.; 1; 1988; 120; 13217,00; 13217,00; Находится в рабочем состоянии. 6.; Дымосос ДН-6.3 5.5/1500 ПР; шт.; 1; 2009; 240; 105030,72; 83857,30; Находится в рабочем состоянии. 7.; Дымосос центробежный Д3,5 М; шт.; 1; 2009; 240; 30449,14; 24311,29; Находится в рабочем состоянии. 8.; Золоуловитель ЗУ 2-2; шт.; 1; 2009; 240; 52504,22; 41919,96; Находится в рабочем состоянии. 9.; Котел стальной КВСТ (ГФ); шт.; 1; 2009; 240; 609499,41; 486653,28; Находится в рабочем состоянии. 10.; Котел стальной КВСТ (ГФ); шт.; 1; 2009; 240; 618499,74; 493793,76; Находится в рабочем состоянии. 11.; Насос К-80-50-200; шт.; 1; 1990; 4888,00; 4888,00; Находится в рабочем состоянии. 12.; Подпиточный насос 25/4; шт.; 1; 2009; 14026,36; 14026,36; Находится в рабочем состоянии. ИТОГО:; 12; 14557189,04; 11662761,45. Основные технические характеристики Характеристика; Показатели. Марка котлов, количество; КВСТ (трубосварные); 2. Год ввода в эксплуатацию котлов; 2009. Срок полезного использования, мес.; 240. Производительность котлов; -0,4Гкал/час. Итого:; 0,8 Гкал/час. КПД котлов; 0,62%. Износ котлов; КВСТ (трубосварные)– 75%, КВСТ (трубосварные)– 75%, КВСТ (трубосварные)– 75%, КВСТ (трубосварные)– 75%,. Удельный расход топлива на производство1 Гкал; 246,61 кгут/Гкал. Выработано тепловой энергии (2016 год); 1,395 тыс. Гкал. Подано тепловой энергии в сеть; 1,334 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии; 0,394тыс. Гкал. Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал; 0,697 м3/Гкал. Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал; 52,35 кВтч/Гкал. Тепловые сети № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезно го использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Теплотрасса (лит. А), ), назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 892,0 м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Партизанская, ул.Энергетиков; Протяженность 892,0 м; шт.; 1; 1989; 705; 2019929,00; 2019929,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 09.01.2018 г. 2.; Теплотрасса (лит. А), ), назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 12458,00 м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Партизанская, ул.Октябрьская, ул.Ленинская, ул.Советская, ул.Лазо, ул.Юных Пионеров, ул.Комсомольская, ул.Дзержинского, ул.Пушкинская, ул.Заводская, ул.Крупозавод, ул.Театральная, ул.Буденного, ул.Первомайская, пер.Дорожный; Протяженность 12458,0 м; шт.; 1; 1975; 705; 57322295,00; 57322295,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 05.03.2018 г. 3.; Теплотрасса (лит. А), ), назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 203,0 м по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Октябрьская, жилые дома №98,№100,№104; Протяженность 203,0 м; шт.; 1; 1986; 705; 461763,00; 461763,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 19.07.2018 г. ИТОГО:; 3; 59803987,00; 59803987,00. 2. По Реттиховскому сельскому поселению Котельная №2 № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Здание – котельная (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 434,9 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, п.Реттиховка, ул.Заречная, д.5; Год постройки – 1980 Материал – кирпич, монолитный Назначение: нежилое 1-этажное; шт.; 1; 1980; 228; 18930278,00; 18930278,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.07.2017 г.. ИТОГО:; 18930278,00; 18930278,00. Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность 9,0 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 2,758 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 80-55°С. Основное оборудование котельной № п/п; Наименование имущества; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход (руб.); Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Котел; КВТС; шт.; 1; 1997; 126; 126711,00; 126711,00; Находится в рабочем состоянии. 2.; Котел; КВТС; шт.; 1; 1997; 126; Находится в рабочем состоянии. 3.; Котел; КВТС; шт.; 1; 1997; 126; Находится в рабочем состоянии. 4.; Насос; НКУ -140; шт.; 1; 1997; 126; Находится в рабочем состоянии. 5.; Насос; НКУ -140; шт.; 1; 1997; 126; Находятся в рабочем состоянии. 6.; Дымосос; ДН-10/15; шт.; 1; 1997; 126; Находятся в рабочем состоянии. 7.; Транспортер углеподачи; шт.; 1; 1997; 126; Находятся в рабочем состоянии. 8.; Транспортер золоудаления; шт.; 1; 1997; 126; Находятся в рабочем состоянии. 9.; Подпитывающая ёмкость; 60 куб.м.; шт.; 1; 1964; 126; Находится в рабочем состоянии. 10.; Транспортер золоудаления; шт.; 1; 2012; 36; 975269,00; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. 11.; Вентилятор; ВД-2,8/3000; шт.; 1; 2011; 42; 24267,00; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. 12.; Вентилятор; ВД-2,5/3000; шт.; 1; 2011; 42; 24267,00; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. 13.; Вентилятор; ВД-2,5; шт.; 1; 2011; 42; 24267,00; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. ИТОГО:; 13; 1174780,99; 126711,00. Тепловые сети № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезно го использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Тепломагистраль, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 2976 м., по адресу: Приморский край, Черниговский район, п.Реттиховка, ул.Заречная, 5-ул.Центральная, 29; ул.Центральная, 17-ул.Центральная, 23; ул.Центральная, 17-ул.Юбилейная, 7; ул.Заречная, 5-ул.Новая,9; ул.Заречная, 5-ул.Заречная,3; Протяженность 2976 м.; шт.; 1; 1964; 324; 8643840,00; 8643840,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 07.07.2017 г. ИТОГО:; 1; 8643840,00; 8643840,00.. Основные технические характеристики Характеристика; Показатели. Марка котлов, количество; КТВС; 3. Год ввода в эксплуатацию котлов; 1997. Срок полезного использования, мес.; 126. Производительность котлов; КТВС № 1- 3,0 Гкал/час; КТВС № 1- 3,0 Гкал/час; КТВС № 1- 3,0 Гкал/час. Итого:; 9,0 Гкал/час. КПД котлов; КТВС № 1– 52,55%, КТВС № 2– 52,055%, КТВС № 3- 52,55 %. Износ котлов; КТВС № 1– 100,0 %, КТВС № 2– 100,0 %, КТВС № 3- 100,0%. Основной вид топлива; Уголь. Удельный расход топлива на производство1 Гкал; 271,711 кгут/Гкал. Выработано тепловой энергии (2016 год); 9,576 тыс. Гкал. Подано тепловой энергии в сеть; 9,427 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии; 2,465 тыс. Гкал. Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал; 0,78 м3/Гкал. Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал; 41,665 кВтч/Гкал. 3.По Дмитриевскому сельскому поселению Котельная №15 № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Здание – котельная №15 (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 161,4 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Дмитриевка, ул.Мира, 7-а; Год постройки – 1983 Материал – кирпич, монолитный Назначение: нежилое 1-этажное; шт.; 1; 1983; 210; 17107390,0; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 10.01.2018 г.. ИТОГО:; 17107390,0. Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность 1,6 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,518 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. Основное оборудование котельной № п/п; Наименование имущества; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход (руб.); Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Котел; трубосварной; шт.; 1; 1983; 210; 59850,0; Находится в рабочем состоянии. 2.; Котел; трубосварной; шт.; 1; 2003; 90; 59850,0; Находится в рабочем состоянии. 3.; Котел; трубосварной; шт.; 1; 2004; 84; 59850,0; Находится в рабочем состоянии. 4.; Котел; трубосварной; шт.; 1; 1992; 156; 59850,0; Находится в рабочем состоянии. 5.; Насос; КМ -100-80-160; шт.; 1; 1992; 156; 8500,0; Находится в рабочем состоянии. 6.; Насос; КМ -80-65-160; шт.; 1; 1992; 156; 8500,0; Находятся в рабочем состоянии. 7.; Насос; К 45/30; шт.; 1; -; -; 0; Находятся в рабочем состоянии. 8.; Дымосос; ДН-9-1000; шт.; 1; 1992; 156; 15400,0; Находятся в рабочем состоянии. 9.; Дымосос; ДН-10-1000; шт.; 1; 1992; 156; 15400,0; Находятся в рабочем состоянии. 10.; Насос; WILO II80/170-11/2; шт.; 1; 2012; 36; 75800,0; 56860,0; Находятся в рабочем состоянии. 11.; Вентилятор; ВД-2,8-3000; шт.; 1; 1992; 156; 2050,0; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. 12.; Вентилятор; ВД-2,8-3000; шт.; 1; 1992; 156; 2050,0; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. 13.; Вентилятор; Дутьевой ВД-2,7; шт.; 1; 1992; 156; 0; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. ИТОГО:; 13; 367100,0; 56860,0. Основные технические характеристики Характеристика; Показатели. Марка котлов, количество; трубосварной; 8. Год ввода в эксплуатацию котлов; 1983, 2003,2004,1992. Срок полезного использования, мес.; 210. Производительность котлов; Трубосварной № 1 - 0,4 Гкал/час; Трубосварной № 2 - 0,4 Гкал/час; Трубосварной № 3 - 0,4 Гкал/час, Трубосварной № 4 - 0,4 Гкал/час. Итого:; 1,6 Гкал/час. КПД котлов; Трубосварной № 1 – 54%, Трубосварной № 2 – 55% Гкал/час, Трубосварной № 3 – 55%, Трубосварной № 4 – 54%.. Износ котлов; Трубосварной № 1 – 100%, Трубосварной № 2 – 100% Гкал/час, Трубосварной № 3 – 90%, Трубосварной № 4 – 100%.. Основной вид топлива; Уголь. Удельный расход топлива на производство1 Гкал; 262,0 кгут/Гкал. Выработано тепловой энергии (2016 год); 1,475 тыс. Гкал. Подано тепловой энергии в сеть; 1,408 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии; 0,817 тыс. Гкал. Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал; 2,62 м3/Гкал. Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал; 65,466 кВтч/Гкал. Котельная №16 № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Здание – котельная №16 (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 218,6 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Дмитриевка, ул.Советская, 25-а; Год постройки – 1979 Материал – кирпич, монолитный Назначение: нежилое 1-этажное; шт.; 1; 1979; 234; 18930278,00; 18930278,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 10.01.2018 г.. ИТОГО:; 18930278,00; 18930278,00. Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность 1,98 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,801 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. Основное оборудование котельной № п/п; Наименование имущества; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход (руб.); Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Котел; УВКр-0,63; шт.; 1; -; -; Находится в рабочем состоянии. 2.; Котел; УВКр-0,63; шт.; 1; -; -; Находится в рабочем состоянии. 3.; Котел; трубосварной; шт.; 1; 2007; 66; Находится в рабочем состоянии. Котел; трубосварной; шт.; 1; 2007; 66; Находится в рабочем состоянии. 4.; Насос; К -45/30; шт.; 1; 1997; 126; Находится в рабочем состоянии. 5.; Насос; К -20/30; шт.; 1; -; -; Находятся в рабочем состоянии. 6.; Дымосос; ДН-10; шт.; 1; 1997; 126; Находятся в рабочем состоянии. 7.; Насос; WILO II 65/170/11/2; шт.; 1; 2012; 36; 69628,0; 46420,0; Находятся в рабочем состоянии. 8.; Вентилятор; ВДН-8; шт.; 1; 1997; 126; -; -; Находятся в рабочем состоянии. 9.; Вентилятор; ВЦ-14-46-2,5; шт.; 1; -; -; -; -; Находятся в рабочем состоянии. ИТОГО:; 9; 69628,0; 46420,0. Основные технические характеристики Характеристика; Показатели. Марка котлов, количество; УВКр-0,63; 2. трубосварной; 2. Год ввода в эксплуатацию котлов; Неизв., неизв.,2007, 2007. Срок полезного использования, мес.; 66. Производительность котлов; УВКр-0,63 - 0,54 Гкал/час; УВКр-0,63- 0,54 Гкал/час; трубосварной – 0,54 Гкал/час, трубосварной- 0,45 Гкал/час. Итого:; 1,98 Гкал/час. КПД котлов; УВКр-0,63 – 52,2%, УВКр-0,63 – 53%, трубосварной - 54 %, трубосварной - 55 %. Износ котлов; УВКр-0,63 – 73 %, УВКр-0,63 – 20 %, трубосварной - 60%, трубосварной - 26%. Основной вид топлива; Уголь. Удельный расход топлива на производство1 Гкал; 266,0 кгут/Гкал. Выработано тепловой энергии (2016 год); 1,727 тыс. Гкал. Подано тепловой энергии в сеть; 1,656 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии; 0,313 тыс. Гкал. Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал; 2,53 м3/Гкал. Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал; 50,065 кВтч/Гкал. Котельная с. Меркушевка № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Здание – котельная (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 162,2 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Меркушевка ул.Ленинская, 42; Год постройки – 1988 Материал – кирпич, монолитный Назначение: нежилое 1-этажное; шт.; 1; 1988; 180; 18930278,00; 18930278,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 10.01.2018 г.. ИТОГО:; 18930278,00; 18930278,00. Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность 1,14 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,286 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. Основное оборудование котельной № п/п; Наименование имущества; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход (руб.); Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Котел; Универсал; шт.; 1; Находится в рабочем состоянии. 2.; Котел; Трубосварной; шт.; 1; Находится в рабочем состоянии. 3.; Котел; Трубосварной; шт.; 1; Находится в рабочем состоянии. 4.; Насос; К20/30; шт.; 2; Находится в рабочем состоянии. 5.; Насос; WILO II 80-155-7.5/2; шт.; 1; 2012; 36; 53200.0; 37230.0; Находятся в рабочем состоянии. 6.; Вентилятор; ВЦ-14-46-2,5; шт.; 1; -; -; -; -; Находятся в рабочем состоянии. ИТОГО:; 7; 53200.0; 37230.0. Основные технические характеристики Характеристика; Показатели. Марка котлов, количество; Универсал; 1. трубосварной; 2. Год ввода в эксплуатацию котлов; Кап.ремонт 2010,2013. Срок полезного использования, мес.; 48. Производительность котлов; Универсал - 0,34 Гкал/час; трубосварной - 0,4 Гкал/час; трубосварной - 0,4Гкал/час. Итого:; 2,24 Гкал/час. КПД котлов; Универсал – 55%, трубосварной – 60%, трубосварной - 60 %. Износ котлов; Универсал – 53 %, трубосварной – 33 %, трубосварной - 33%. Основной вид топлива; Уголь. Удельный расход топлива на производство1 Гкал; 242,8 кгут/Гкал. Выработано тепловой энергии (2016 год); 0,731 тыс. Гкал. Подано тепловой энергии в сеть; 0,661 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии; 0,145 тыс. Гкал. Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал; 2,49 м3/Гкал. Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал; 36,926 кВтч/Гкал. Котельная с. Синий Гай № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Здание – котельная (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 142,7 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Синий Гай, ул.Советская, 7-а; Год постройки – 1985 Материал – кирпич, монолитный Назначение: нежилое 1-этажное; шт.; 1; 1985; 198; 18930278,00; 18930278,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 10.01.2018 г.. ИТОГО:; 18930278,00; 18930278,00. Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность 1,6 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,309 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. Основное оборудование котельной № п/п; Наименование имущества; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход (руб.); Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Котел; трубосварной; шт.; 1; 2006; 72; Находится в рабочем состоянии. 2.; Котел; трубосварной; шт.; 1; 2003; 90; Находится в рабочем состоянии. 3.; Котел; трубосварной; шт.; 1; 2003; 90; Находится в рабочем состоянии. Котел; трубосварной; шт.; 1; 2003; 90; Находится в рабочем состоянии. 4.; Насос; К 80-50-200; шт.; 1; Находится в рабочем состоянии. 5.; Насос; К 100-65-200; шт.; 1; Находятся в рабочем состоянии. 6.; Дымосос; ДН-8-1000; шт.; 1; Находятся в рабочем состоянии. 7.; Вентилятор; ВДН-8; шт.; 1; Находятся в рабочем состоянии. 8.; Насос; WILO IL 480/170-5.5; шт.; 1; 2012; 36; 45800.0; 30970.0; Находятся в рабочем состоянии. ИТОГО:; 8; 45800.0; 30970.0. Основные технические характеристики Характеристика; Показатели. Марка котлов, количество; трубосварной; 4. Год ввода в эксплуатацию котлов; 2006, 2003. Срок полезного использования, мес.; 90. Производительность котлов; трубосварной - 0,4 Гкал/час; трубосварной - 0,4 Гкал/час; трубосварной - 0,4 Гкал/час, трубосварной - 0,4 Гкал/час. Итого:; 1,6 Гкал/час. КПД котлов; трубосварной – 60%, трубосварной – 58%, трубосварной – 58%, трубосварной – 60%,. Износ котлов; трубосварной – 80%, трубосварной – 100%, трубосварной – 100%, трубосварной – 90%,. Основной вид топлива; Уголь. Удельный расход топлива на производство1 Гкал; 242,0 кгут/Гкал. Выработано тепловой энергии (2016 год); 0,686 тыс. Гкал. Подано тепловой энергии в сеть; 0,625 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии; 0,102 тыс. Гкал. Удельный расход воды на выработку тепловой энергии 1 Гкал; 2,31 м3/Гкал. Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал; 47,701 кВтч/Гкал. Тепловые сети № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезно го использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Тепловые сети котельной №15, протяженность 1552 м., по адресу: : Приморский край, Черниговский район, с.Дмитриевка, ул.Мира; Протяженность - 1552 м.; шт.; 1; 1987; 186; 8643840,00; 8643840,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 10.01.2018 г. 2.; Тепловые сети, протяженность 683 м., по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Дмитриевка, ул.Советская, ул.Ленинская; Протяженность – 683 м.; шт.; 1; 1966; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 10.01.2018 г. 3.; Тепловые сети, протяженность 416 м., по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Меркушевка, ул.Центральная; Протяженность – 416 м.; шт.; 1; 1988; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 10.01.2018. 4.; Теплотрасса, протяженность 363 м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Синий Гай, ул.Советская, ул.Школьная; Протяженность – 363 м.; шт.; 1; 1966; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 10.01.2018. ИТОГО:; 1; 8643840,00; 8643840,00. 4. По Снегуровскому сельскому поселению.. Котельная № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Здание – котельная (лит. А, А1), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 434,9 кв. м, по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Снегуровка, ул.Парковая, 14-а; Год постройки – 1983 Материал – кирпич, монолитный Назначение: нежилое 1-этажное; шт.; 1; 1983; 427,7; 18930278,00; 18930278,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 04.07.2017 г.. ИТОГО:; 18930278,00; 18930278,00. Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов. Основное топливо – уголь, резервное топливо - уголь. Установленная мощность 2,24 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной – 0,656 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. Основное оборудование котельной № п/п; Наименование имущества; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезного использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход (руб.); Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Котел; КВр 0,7 КБ; шт.; 1; 2010; 300; Находится в рабочем состоянии. 2.; Электродвигатель; АИР 100 S2; шт.; 1; 2011; Находится в рабочем состоянии. 3.; Котельный блок; КВ3р 0,6 л. ОУР; шт.; 1; 2011; 300; Находится в рабочем состоянии. 4.; Топка; КВ3р 0,6 л. ОУР; шт.; 1; 2011; 300; Находится в рабочем состоянии. 5.; ЗИП котла; НКУ -140; шт.; 1; 2011; 240; 126711,00; 126711,00; Находятся в рабочем состоянии. 6.; Дизельный генератор; 15GF2-2012; шт.; 1; 2012; Находятся в рабочем состоянии. 7.; Транспортер углеподачи; шт.; 1; 1997; Находятся в рабочем состоянии. 8.; Транспортер золоудаления; шт.; 1; 1997; Находятся в рабочем состоянии. 9.; Подпитывающая ёмкость; 65 куб.м.; шт.; 1; 1964; 36; Находится в рабочем состоянии. 10.; Транспортер золоудаления; шт.; 1; 2012; 36; 975269,00; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. 11.; Вентилятор; ВД-2,5; шт.; 1; 2011; 36; 24267,00; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. 12.; Вентилятор; ВД-2,5; шт.; 1; 2011; 36; 24267,00; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. 13.; Вентилятор; ВД-2,5; шт.; 1; 2011; 36; 24267,00; 0,00; Находятся в рабочем состоянии. ИТОГО:; 13; 1174780,99; 126711,00. Тепловые сети № п/п; Наименование имущества, местонахождение, адрес; Характеристика имущества; Единица измерения; Количество; Дата ввода в эксплуатацию; Срок полезно го использования; Общая стоимость (балансовая, руб.); Износ, расход(руб.); Правоудостоверяющие документы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Тепловая сеть, протяженность 725 м., по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Снегуровка, ул.Парковая; Протяженность 725 м.; шт.; 1; 1983; 705; 8643840,00; 8643840,00; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 07.07.2017 г. ИТОГО:; 1; 8643840,00; 8643840,00..; Концессионер. |  |